Załącznik nr 1

Opis składnika majątku ruchomego

Dane pojazdu:
Samochód osobowy Skoda Octavia Kombi 1,9 TDI

•	VIN: TMBJP41U658805700

•	Numer rejestracyjny: PO8570T

•	Numer dowodu rejestracyjnego: DR/BAP 4494672

•	Numer karty pojazdu: KP/AAA 5077590

Dane techniczne:

•	Pojemność silnika 1896,00 cm3

•	Moc w kW: 81

•	Rodzaj pojazdu: samochód osobowy, kombi

•	Data pierwszej rejestracji: 02.06.2005 r.

•	Rok produkcji: 2005

•	Liczba drzwi: 5

•	Liczba miejsc: 5

•	Zasilanie: ON

•	Ubezpieczenie OC: 01.06.2023 r.

•	Data ważności bad. tech.: 17.09.2022 r.

•	Przebieg 196 482 km

•	Numer inwentarzowy: WITD/ŚT/741/005

•	Wartość początkowa: 66 853,14 zł

•	Wyposażenie: klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, hak

•	Oznakowanie i wyposażenie poj. uprzywilejowanego: tak

•	Wartość wg. bieżącej polisy: 11 000 zł

Stan techniczny: pojazd niesprawny, zgłoszono następujące usterki:

•	podczas hamowania z dużej prędkości wibracje na kole kierownicy – prawdopodobnie 
do wymiany tarcze hamulcowe, do sprawdzenia układ hamulcowy;

•	uszkodzenia powierzchni lakierniczej w różnych częściach karoserii: odpryski i łuszczenie lakieru, przytarty błotnik przód prawa strona;

•	nieprawidłowe działanie podnoszenia/opuszczania elektrycznego wszystkich szyb, szyby opadają samoczynnie, uszkodzone mechanizmy podnoszenia;

•	nieszczelność spryskiwacza tylnej szyby, płyn w czasie podawania dostaje się do wnętrza;

•	uszkodzona osłona pod silnikiem;

•	silnik zużywa olej silnikowy, dolewka około 1 l/10 000 km;

•	do weryfikacji amortyzatory i zawieszenie, wyczuwalny dyskomfort jazdy po nierównościach;

•	nieprawidłowe działanie  sterowania lusterek;

•	problem z działaniem centralnego zamka, nie zawsze otwierają się drzwi kierowcy, trzeba użyć kluczyka;

•	uszkodzony uchwyt osłony przeciwsłonecznej pasażera

W pojeździe nie przeprowadzano dokładniej diagnostyki, powyższe usterki zostały zgłoszone przez użytkowników. Ze względu na rok produkcji i zakres napraw, w maju b.r. samochód został wycofany 
z eksploatacji. Jest jezdny, natomiast ze względu na konieczność naprawy hamulców, pojazd 
w obecnym stanie nie nadaje się do bezpiecznej eksploatacji.

Kwota wywoławcza: 8 000 zł brutto

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny - osoba do kontaktu: Referent ds. Transportu i Zaopatrzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego 
w Poznaniu: Bartłomiej Mikołajczak; Tel. 61 873 42 06.